Rapport de Projet

Système de Traçabilité RFID en Usine

| Module | Mini-Projet Embarqué / IoT |
| --- | --- |
| Projet | tracking-system-IOT |
| Date | Mai 2026 |
| Technologies | ESP32 · PN532 · Firebase · RFID |

# 1. Introduction

Dans le cadre de ce mini-projet, nous avons conçu et développé un système de traçabilité de produits industriels basé sur la technologie RFID (Radio Frequency Identification) et l'Internet des Objets (IoT).

L'objectif principal est de permettre à une usine de suivre en temps réel l'état de chaque produit sur sa chaîne de production, en distinguant les produits conformes (GOOD) des produits défectueux (BAD), via un tableau de bord web accessible à distance.

# 2. Problématique

Dans un environnement industriel moderne, il est crucial de répondre aux besoins suivants :

- Identifier chaque produit de manière unique tout au long de la chaîne de production.

- Détecter automatiquement les produits non conformes.

- Offrir une visibilité en temps réel sur les statistiques de production.

- Centraliser les données pour faciliter la prise de décision.

# 3. Architecture Globale du Système

Le système repose sur trois couches distinctes interconnectées :

| Couche | Composants | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Terrain (Edge) | ESP32 + PN532 | Lecture RFID et envoi HTTP vers Firebase |
| Cloud | Firebase Realtime Database | Stockage et diffusion temps réel des données produit |
| Présentation | Dashboard web | Supervision web accessible depuis tout navigateur |

Flux de communication simplifié :

Tag RFID  →  PN532 (lecture UID)  →  ESP32 (formatage + anti-rebond)

→  HTTP PUT Firebase /products/{UID}  →  Dashboard (listener temps réel)

# 4. Composants Matériels

| Composant | Spécification | Rôle |
| --- | --- | --- |
| ESP32 | Microcontrôleur 240 MHz, WiFi intégré | Logique principale, gestion WiFi, requêtes HTTP |
| Module PN532 | Lecteur NFC/RFID I2C | Lecture des tags MIFARE ISO14443A |
| Tags RFID | MIFARE ISO14443A | Identifiants uniques des produits |
| Câblage I2C | SDA=GPIO21, SCL=GPIO22 | Communication ESP32 ↔ PN532 |

# 5. Description des Fichiers Sources

## 5.1 Station GOOD

Ce firmware est flashé sur l'ESP32 situé en fin de ligne de production conforme. Il gère la détection RFID et la notification cloud pour les produits validés.

Séquence de fonctionnement :

- Initialise le module PN532 via I2C.

- Se connecte au réseau WiFi configuré.

- Détecte en boucle les tags RFID à proximité.

- Applique un anti-rebond de 2 secondes par UID pour éviter les doublons.

- Envoie une requête HTTP PUT à Firebase avec le statut GOOD.

Extrait de code — envoi Firebase :

String payload = "{\"status\":\"GOOD\",\"station\":\"GOOD_LINE\"}";

int code = http.PUT(payload);

Serial.print("Firebase response: "); Serial.println(code);

## 5.2 Station BAD

Ce firmware est déployé sur l'ESP32 de la ligne de rejet. Il fonctionne de manière symétrique à la station GOOD, avec les adaptations suivantes :

- Le statut envoyé est BAD avec la station BAD_LINE.

- Des délais de stabilité supplémentaires (1000 ms au démarrage, 200 ms après Wire.begin()) assurent la fiabilité du démarrage matériel.

- Le WiFi est initialisé après le module PN532 pour éviter des conflits I2C/RF — correction critique identifiée lors des tests.

Extrait de code — séquence de démarrage robuste :

delay(1000);              // Stabilisation matérielle

Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);

delay(200);

String payload = "{\"status\":\"BAD\",\"station\":\"BAD_LINE\"}";

## 5.3 Tableau de Bord Web

Interface de supervision dynamique, accessible depuis tout navigateur sans installation.

| Fonctionnalité | Description |
| --- | --- |
| Recherche produit | Saisie d'un UID RFID → affichage immédiat du statut et de la station |
| Compteurs temps réel | Nombre total de produits GOOD (vert) et BAD (rouge), mis à jour automatiquement |
| Listener Firebase | Écoute passive via SDK JS v10.7.1 — zéro latence d'affichage |
| Design adaptatif | Interface sombre et moderne (HTML5 / CSS3 / JavaScript Vanilla) |

Extrait JavaScript — listener temps réel :

db.ref("products").on("value", (snapshot) => {

let data = snapshot.val();

let good = 0, bad = 0;

for (let id in data) {

if (data[id].status === "GOOD") good++;

if (data[id].status === "BAD")  bad++;

}

document.getElementById("goodCount").innerText = good;

document.getElementById("badCount").innerText  = bad;

});

# 6. Configuration WiFi et Firebase

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| SSID WiFi | Airbox-0118 |
| Projet Firebase | mini-projet-embarque |
| URL de la base de données | mini-projet-embarque-default-rtdb.firebaseio.com |
| Collection Firebase | /products/{UID} |

# 7. Résultats et Fonctionnement

Le système fonctionne de bout en bout selon le flux validé suivant :

- Un produit conforme passe devant le lecteur de la Station GOOD → Firebase enregistre { status: "GOOD", station: "GOOD_LINE" }.

- Un produit défectueux passe devant la Station BAD → Firebase enregistre { status: "BAD", station: "BAD_LINE" }.

- Le dashboard web affiche en temps réel les compteurs et permet de rechercher n'importe quel produit par son UID RFID.

La latence observée entre la lecture d'un tag et la mise à jour du dashboard est inférieure à 1 seconde, ce qui valide l'adéquation de l'architecture pour une supervision industrielle légère.

# 8. Limites et Perspectives d'Amélioration

| Limite actuelle | Amélioration proposée |
| --- | --- |
| Pas d'authentification utilisateur sur le dashboard | n'importe qui avec l'URL peut voir les données |
| Communication HTTP non chiffrée entre l'ESP32 et Firebase | Pas de HTTPS forcé |
| Seulement 2 statuts (GOOD / BAD) | Statuts intermédiaires : IN_PROGRESS, REWORK, QUARANTINE, etc. |
| Aucun contrôle d'accès par rôle | Opérateur, superviseur, administrateur |
| Dashboard sans historique | Intégrer Chart.js pour les graphiques et un journal des événements |
| Distance de lecture RFID limitée | inadapté si les produits passent vite ou sont mal orientés |
| Un seul lecteur par station | Pas de redondance en cas de défaillance |

# 9. Conclusion

Ce projet démontre la faisabilité d'un système de traçabilité IoT bas coût en environnement industriel, en s'appuyant sur des composants accessibles (ESP32 + PN532) et une infrastructure cloud gratuite (Firebase Realtime Database).

La communication temps réel entre les microcontrôleurs et le tableau de bord web constitue le cœur du système, permettant une supervision immédiate de la qualité de production.

Ce prototype constitue une base solide pour un déploiement industriel plus complet, notamment avec l'ajout de la sécurité des accès, de l'historique des données, de l'analyse statistique et de la gestion multi-lignes.

Rapport généré — Projet tracking-system-IOT — Mai 2026